ICS 65.020.20

CCS B05

DB14

山西省临汾市地方标准

DB 14/ 1410—XXXX

葡萄简易避雨栽培技术规程

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

临汾市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语与定义	1

4　建园	1

5　简易避雨设施搭建	2

6　田间管理	3

7　病虫害防治	3

8　采收	3

附录A（资料性附录）　葡萄简易避雨栽培设施示意图及效果图展示	4

附录B（资料性附录）　葡萄避雨栽培病害药剂防治规范表	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由临汾市农业农村局提出并监督实施。

本文件由临汾市果桑药茶标准化委员会归口。

本文件起草单位：曲沃县智慧菜谷发展服务中心、山西农业大学(山西省农业科学院)果树研究所。

本文件主要起草人：荀志丽，郭雯岩，徐建风，马小河，杨颖，常艳平，王敏，姚盛茹，赵旗峰，闫静静，黄丽萍，聂瑞洁，朱悦，任亚娟，张理尊，徐梦萧，伊艳。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

提出和监督实施部门通讯地址：鼓楼东大街69号   邮编：041000   联系电话：0357-2029041

技术归口单位通讯地址：鼓楼东大街69号         邮编：041000   联系电话：0357-2212298

主持起草单位通讯地址：曲沃县政府后楼319       邮编：043400   联系电话：0357-4526610

葡萄简易避雨栽培技术规程

- 范围

本文件规定了葡萄简易简易避雨栽培技术的术语和定义、建园、简易避雨设施搭建、田间管理、病虫害防治、采收。

本文件适用于葡萄简易避雨栽培技术管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4455 农业用聚乙烯吹塑棚膜

GB 5084 农田灌溉水质标准

NY 469 葡萄苗木

NY/T 3413 葡萄病虫害防治技术规程

DB14/T 1411 鲜食葡萄生产技术规程

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 简易避雨栽培

以避雨为目的，以低成本、易操作、仅生长季使用为特点，在葡萄植株树冠上方搭建单拱避雨棚并覆盖膜，避免植株与雨水直接接触，有效减轻裂果及部分病害发生的一种栽培模式。

- 建园

  - 园地选择

选择地势平坦、土质疏松、排水良好、交通便利的地块。水质条件、土壤环境质量应符合GB 5084的规定。

  - 品种选择

适用于全市栽培品种。

  - 定植

    - 苗木选择

苗木质量按照NY 469执行。

    - 定植时间

3月上、中旬。

    - 定植密度

株行距1.0 m~3.0 m×1.5 m~3.5 m。

    - 架式选择

根据栽培模式选择合适架型。

- 简易避雨设施搭建

  - 搭建时间

苗木定植后至第二年萌芽前搭建。

  - 材料规格

    - 立柱

水泥柱（8 cm×10 cm）为立柱，高300 cm。

    - 竹竿

直径8 cm~10 cm。

    - 竹片

长240 cm～280 cm，宽5 cm～8 cm。竹片光滑，不得有毛刺。

    - 钢丝

规格2.6 cm~3.2 mm（10#~12#）。

    - 棚膜

选用0.04 mm~0.06 mm的葡萄专用无滴膜，无滴膜标准应符合GB/T 4455的规定。

  - 结构设计

简易避雨设施设计为单拱，由水泥立柱、竹竿、竹片、棚膜、钢丝、压膜绳等组成。立柱垂直立于地面，竹竿（横梁）在距离立柱顶端50 cm处与其交叉固定，横梁与地面呈水平状态，垂直棚面宽度根据葡萄行距而定，一般为200 cm~240 cm，棚顶高度为50 cm。具体结构图参照附录A。

  - 搭建技术

将水泥立柱埋入土中，埋深50 cm，地面至上顶部高度约250 cm，立柱间距400 cm~600 cm，确保柱顶高度一致。立柱顶端下方50 cm处加一道竹竿做横梁，形成避雨棚的基本框架，横梁两端、立柱顶端铺设3条沿行向的钢丝。竹片两端打孔，每隔80 cm~100 cm固定在与行向平行的钢丝上，形成一个半椭圆拱面，拱高50 cm，随后覆膜，地头与地尾的棚膜用地锚固定，埋深100 cm~120 cm，棚膜上方用压膜绳围绕竹片两端交叉固定。

  - 覆膜和揭膜时间

葡萄开始萌动时覆膜，采收后及时揭膜。

- 田间管理

土肥水管理、整形修剪、花果管理按照DB14/T 1411执行，行间挖排水沟，雨量大时，用水泵强排积水。

- 病虫害防治

主要病害包括灰霉病、霜霉病、白粉病等，虫害包括绿盲蝽、叶蝉、蚜虫等。病虫害防治原则参照NY/T 3413执行，具体防治参照附录B。

- 采收

果实达到成熟采收，一般在晴天露水干燥后进行。

_________________________________

- （资料性附录）
葡萄简易避雨栽培设施示意图及效果图展示

  - 葡萄简易避雨栽培设施示意图及效果图展示

- （资料性附录）
葡萄避雨栽培病害药剂防治规范表

  - 葡萄避雨栽培病害药剂防治规范表

| 生长时期 |  | 防治对象 | 参考农药 |
| --- | --- | --- | --- |
| 萌芽期 |  | 杀灭越冬病原菌和害虫 | 3波美度~5波美度石硫合剂 |
| 萌芽至开花前 | 花序分离期 | 白粉病、绿盲蝽、叶蝉、红蜘蛛、蚜虫等 | 10%高效氯氰菊酯乳油2000倍液+15%哒螨灵乳油2000倍液混合使用 |
|  | 开花前 | 灰霉病 | 40%嘧霉胺可湿性粉剂1000倍液、50%多菌灵可湿性粉剂1000倍液 |
| 花后至果实套袋 | 谢花后 | 斑衣蜡蝉、透翅蛾、红蜘蛛、白粉病、灰霉病、霜霉病等 | 40%氟硅唑乳油8000倍液+10%高效氯氰菊酯乳油2000倍液 |
|  | 套袋前 |  | 22.2%抑霉唑乳油1000倍液+10%高效氯氰菊酯乳油2000倍液 |
| 套袋后至采收 | 套袋后 | 霜霉病、灰霉病 | 波尔多液或50%保倍福美双可湿性粉剂1500倍液 |
|  | 果实转色期 | 霜霉病、白粉病 | 12%腈菌唑乳油1500~2000倍液 |
| 采收揭膜后 | 采收后 | 霜霉病、黑痘病 | 波尔多液或石硫合剂 |